2. Konfigurasi Inter-VLAN Routing

Setelah konfigurasi dasar VLAN dan DHCP selesai, jaringan masih terisolasi. Setiap router hanya mengenali VLAN yang terhubung langsung dengannya. Tujuan dari konfigurasi berikut adalah untuk:

- Menghubungkan keempat router (Utama, Server, Gudang, Manajemen) satu sama lain melalui koneksi WAN (Wide Area Network).

- Mengimplementasikan Static Routing agar setiap VLAN dapat berkomunikasi dengan semua VLAN lainnya.

- Menciptakan Redundansi jaringan (failover otomatis) menggunakan Floating Static Route, sesuai dengan persyaratan tugas.

2.1. Peta Topologi WAN

Konfigurasi ini didasarkan pada topologi WAN full-mesh, di mana setiap router terhubung ke tiga router lainnya. Alokasi IP Address untuk link WAN adalah sebagai berikut:

| Link | Router 1 | Router 2 | Subnet IP |
| --- | --- | --- | --- |
| A | utama (Fa0/1) | gudang (Fa0/1) | 10.1.1.0/30 |
| B | utama (Fa0/0) | server (Fa0/0) | 10.1.1.4/30 |
| C | utama (Fa1/0) | manajemen (Fa1/0) | 10.1.1.8/30 |
| D | server (Fa1/0) | gudang (Fa1/0) | 10.1.1.12/30 |
| E | server (Fa0/1) | manajemen (Fa0/1) | 10.1.1.16/30 |
| F | gudang (Fa0/0) | manajemen (Fa0/0) | 10.1.1.20/30 |

2.2. Konfigurasi Router ruang kantor utama

2.2.1. Penjelasan Konfigurasi Interface WAN

Pertama, kita mengaktifkan tiga interface WAN pada router utama dan menetapkan alamat IP yang sesuai untuk setiap link koneksi:

- Link A (ke Gudang): ip address 10.1.1.1

- Link B (ke Server): ip address 10.1.1.5

- Link C (ke Manajemen): ip address 10.1.1.9

Perintah no shutdown digunakan untuk mengaktifkan interface secara administratif.

2.2.2. Perintah Konfigurasi Interface WAN

enable

configure terminal

! Link A: ke Gudang (via Fa0/1)

interface FastEthernet0/1

description Link-ke-GUDANG

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Link B: ke Server (via Fa0/0)

interface FastEthernet0/0

description Link-ke-SERVER

ip address 10.1.1.5 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Link C: ke Manajemen (via Fa1/0)

interface FastEthernet1/0

description Link-ke-MANAJEMEN

ip address 10.1.1.9 255.255.255.252

no shutdown

exit

2.2.3. Penjelasan Konfigurasi Static Route

Router ini terhubung langsung ke VLAN 10 (Penjualan) dan 20 (SDM). Kita perlu memberitahunya cara menjangkau VLAN 30, 40, dan 50.

Untuk setiap tujuan, kita mengkonfigurasi satu Rute Utama (jalur terpendek, AD 1) dan dua Rute Backup (Floating Static Route). Rute backup ini memiliki Administrative Distance (AD) 10. Router akan selalu memilih rute dengan AD 1. Jika rute tersebut gagal, rute dengan AD 10 akan secara otomatis mengambil alih, sehingga menciptakan redundansi.

2.2.4. Perintah Konfigurasi Static Route

! ---- Ke VLAN 30 (IT di Server) ----

! Rute Utama (AD 1) via Server (10.1.1.6)

ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.1.1.6

! Rute Backup (AD 10) via Gudang (10.1.1.2)

ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.1.1.2 10

! Rute Backup (AD 10) via Manajemen (10.1.1.10)

ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.1.1.10 10

! ---- Ke VLAN 40 (Gudang di Gudang) ----

! Rute Utama (AD 1) via Gudang (10.1.1.2)

ip route 192.168.10.128 255.255.255.240 10.1.1.2

! Rute Backup (AD 10) via Server (10.1.1.6)

ip route 192.168.10.128 255.255.255.240 10.1.1.6 10

! Rute Backup (AD 10) via Manajemen (10.1.1.10)

ip route 192.168.10.128 255.255.255.240 10.1.1.10 10

! ---- Ke VLAN 50 (Manajemen di Manajemen) ----

! Rute Utama (AD 1) via Manajemen (10.1.1.10)

ip route 192.168.10.160 255.255.255.224 10.1.1.10

! Rute Backup (AD 10) via Server (10.1.1.6)

ip route 192.168.10.160 255.255.255.224 10.1.1.6 10

! Rute Backup (AD 10) via Gudang (10.1.1.2)

ip route 192.168.10.160 255.255.255.224 10.1.1.2 10

end

2.3. Konfigurasi Router ruang Server

2.3.1. Penjelasan Konfigurasi Interface WAN

Sama seperti router utama, kita mengaktifkan tiga interface WAN pada router server dan menetapkan alamat IP yang sesuai:

- Link B (ke Utama): ip address 10.1.1.6

- Link D (ke Gudang): ip address 10.1.1.13

- Link E (ke Manajemen): ip address 10.1.1.17

2.3.2. Perintah Konfigurasi Interface WAN

enable

configure terminal

! Link B: ke Utama (via Fa0/0)

interface FastEthernet0/0

description Link-ke-UTAMA

ip address 10.1.1.6 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Link D: ke Gudang (via Fa1/0)

interface FastEthernet1/0

description Link-ke-GUDANG

ip address 10.1.1.13 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Link E: ke Manajemen (via Fa0/1)

interface FastEthernet0/1

description Link-ke-MANAJEMEN

ip address 10.1.1.17 255.255.255.252

no shutdown

exit

2.3.3. Penjelasan Konfigurasi Static Route

Router ini terhubung langsung ke VLAN 30 (IT). Kita perlu menambahkan rute statis (utama dan backup) untuk menjangkau VLAN 10, 20, 40, dan 50.

2.3.4. Perintah Konfigurasi Static Route

! ---- Ke VLAN 10/20 (Penjualan/SDM) di 'utama' ----

! Rute Utama (AD 1) via Utama (10.1.1.5)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 10.1.1.5

ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.1.1.5

! Rute Backup (AD 10) via Gudang (10.1.1.14)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 10.1.1.14 10

ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.1.1.14 10

! Rute Backup (AD 10) via Manajemen (10.1.1.18)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 10.1.1.18 10

ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.1.1.18 10

! ---- Ke VLAN 40 (Gudang) di 'gudang' ----

! Rute Utama (AD 1) via Gudang (10.1.1.14)

ip route 192.168.10.128 255.255.255.240 10.1.1.14

! Rute Backup (AD 10) via Utama (10.1.1.5)

ip route 192.168.10.128 255.255.255.240 10.1.1.5 10

! Rute Backup (AD 10) via Manajemen (10.1.1.18)

ip route 192.168.10.128 255.255.255.240 10.1.1.18 10

! ---- Ke VLAN 50 (Manajemen) di 'manajemen' ----

! Rute Utama (AD 1) via Manajemen (10.1.1.18)

ip route 192.168.10.160 255.255.255.224 10.1.1.18

! Rute Backup (AD 10) via Utama (10.1.1.5)

ip route 192.168.10.160 255.255.255.224 10.1.1.5 10

! Rute Backup (AD 10) via Gudang (10.1.1.14)

ip route 192.168.10.160 255.255.255.224 10.1.1.14 10

end

2.4. Konfigurasi Router Ruang Gudang

2.4.1. Penjelasan Konfigurasi Interface WAN

Kita mengaktifkan tiga interface WAN pada router gudang dan menetapkan alamat IP yang sesuai:

- Link A (ke Utama): ip address 10.1.1.2

- Link D (ke Server): ip address 10.1.1.14

- Link F (ke Manajemen): ip address 10.1.1.21

2.4.2. Perintah Konfigurasi Interface WAN

enable

configure terminal

! Link A: ke Utama (via Fa0/1)

interface FastEthernet0/1

description Link-ke-UTAMA

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Link D: ke Server (via Fa1/0)

interface FastEthernet1/0

description Link-ke-SERVER

ip address 10.1.1.14 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Link F: ke Manajemen (via Fa0/0)

interface FastEthernet0/0

description Link-ke-MANAJEMEN

ip address 10.1.1.21 255.255.255.252

no shutdown

exit

2.4.3. Penjelasan Konfigurasi Static Route

Router ini terhubung langsung ke VLAN 40 (Gudang). Kita perlu menambahkan rute statis (utama dan backup) untuk menjangkau VLAN 10, 20, 30, dan 50.

2.4.4. Perintah Konfigurasi Static Route

! ---- Ke VLAN 10/20 (Penjualan/SDM) di 'utama' ----

! Rute Utama (AD 1) via Utama (10.1.1.1)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 10.1.1.1

ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.1.1.1

! Rute Backup (AD 10) via Server (10.1.1.13)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 10.1.1.13 10

ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.1.1.13 10

! Rute Backup (AD 10) via Manajemen (10.1.1.22)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 10.1.1.22 10

ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.1.1.22 10

! ---- Ke VLAN 30 (IT) di 'server' ----

! Rute Utama (AD 1) via Server (10.1.1.13)

ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.1.1.13

! Rute Backup (AD 10) via Utama (10.1.1.1)

ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.1.1.1 10

! Rute Backup (AD 10) via Manajemen (10.1.1.22)

ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.1.1.22 10

! ---- Ke VLAN 50 (Manajemen) di 'manajemen' ----

! Rute Utama (AD 1) via Manajemen (10.1.1.22)

ip route 192.168.10.160 255.255.255.224 10.1.1.22

! Rute Backup (AD 10) via Utama (10.1.1.1)

ip route 192.168.10.160 255.255.255.224 10.1.1.1 10

! Rute Backup (AD 10) via Server (10.1.1.13)

ip route 192.168.10.160 255.255.255.224 10.1.1.13 10

end

2.5. Konfigurasi Router Ruang Manajemen

2.5.1. Penjelasan Konfigurasi Interface LAN (VLAN 50) dan DHCP

Ini adalah langkah penting untuk memperbaiki skema VLSM. Konfigurasi awal 1 untuk VLAN 50 menggunakan subnet yang tidak valid. Kita memperbaikinya dengan mengkonfigurasi interface LAN (Fa1/1) dengan IP gateway 192.168.10.161, yang merupakan bagian dari subnet 192.168.10.160/27.

Kita juga mengkonfigurasi ulang DHCP Pool MANAJEMEN 2 untuk menyebarkan alamat dari jaringan 192.168.10.160/27 yang benar dan mengecualikan alamat gateway.

2.5.2. Perintah Konfigurasi Interface LAN dan DHCP

enable

configure terminal

! Interface untuk VLAN 50 (Manajemen)

interface FastEthernet1/1

description Link-ke-Switch-MANAJEMEN

! Menetapkan IP gateway yang BENAR

ip address 192.168.10.161 255.255.255.224

no shutdown

exit

! Konfigurasi DHCP Pool untuk VLAN 50

ip dhcp pool MANAJEMEN

! Menetapkan network ID dan mask yang BENAR

network 192.168.10.160 255.255.255.224

! Menetapkan gateway untuk klien

default-router 192.168.10.161

exit

! Mencegah IP gateway terdistribusi

ip dhcp excluded-address 192.168.10.161

2.5.3. Penjelasan Konfigurasi Interface WAN

Kita mengaktifkan tiga interface WAN pada router manajemen dan menetapkan alamat IP yang sesuai:

- Link C (ke Utama): ip address 10.1.1.10

- Link E (ke Server): ip address 10.1.1.18

- Link F (ke Gudang): ip address 10.1.1.22

2.5.4. Perintah Konfigurasi Interface WAN

! Link C: ke Utama (via Fa1/0)

interface FastEthernet1/0

description Link-ke-UTAMA

ip address 10.1.1.10 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Link E: ke Server (via Fa0/1)

interface FastEthernet0/1

description Link-ke-SERVER

ip address 10.1.1.18 255.255.255.252

no shutdown

exit

! Link F: ke Gudang (via Fa0/0)

interface FastEthernet0/0

description Link-ke-GUDANG

ip address 10.1.1.22 255.255.255.252

no shutdown

exit

2.5.5. Penjelasan Konfigurasi Static Route

Terakhir, router ini terhubung langsung ke VLAN 50. Kita menambahkan rute statis (utama dan backup) untuk menjangkau VLAN 10, 20, 30, dan 40.

2.5.6. Perintah Konfigurasi Static Route

! ---- Ke VLAN 10/20 (Penjualan/SDM) di 'utama' ----

! Rute Utama (AD 1) via Utama (10.1.1.9)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 10.1.1.9

ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.1.1.9

! Rute Backup (AD 10) via Server (10.1.1.17)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 10.1.1.17 10

ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.1.1.17 10

! Rute Backup (AD 10) via Gudang (10.1.1.21)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.192 10.1.1.21 10

ip route 192.168.10.64 255.255.255.224 10.1.1.21 10

! ---- Ke VLAN 30 (IT) di 'server' ----

! Rute Utama (AD 1) via Server (10.1.1.17)

ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.1.1.17

! Rute Backup (AD 10) via Utama (10.1.1.9)

ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.1.1.9 10

! Rute Backup (AD 10) via Gudang (10.1.1.21)

ip route 192.168.10.96 255.255.255.224 10.1.1.21 10

! ---- Ke VLAN 40 (Gudang) di 'gudang' ----

! Rute Utama (AD 1) via Gudang (10.1.1.21)

ip route 192.168.10.128 255.255.255.240 10.1.1.21

! Rute Backup (AD 10) via Utama (10.1.1.9)

ip route 192.168.10.128 255.255.255.240 10.1.1.9 10

! Rute Backup (AD 10) via Server (10.1.1.17)

ip route 192.168.10.128 255.255.255.240 10.1.1.17 10

end

3. Verifikasi Jaringan

Bagian ini menjelaskan cara menguji fungsionalitas dan redundansi jaringan.

3.1. Penjelasan Verifikasi Konektivitas Inter-VLAN

Pengujian pertama adalah untuk memvalidasi bahwa semua VLAN dapat berkomunikasi satu sama lain. Ini membuktikan bahwa Static Routing berfungsi. Kita akan melakukan ping dari satu PC di VLAN Penjualan (misal, 192.168.10.2) ke PC di setiap VLAN lainnya.

3.2. Perintah Verifikasi Konektivitas (ping)

(Jalankan dari Command Prompt PC di VLAN 10)

C:\> ping 192.168.10.66

C:\> ping 192.168.10.98

C:\> ping 192.168.10.130

C:\> ping 192.168.10.162

Hasil yang Diharapkan: Semua ping akan menerima Reply from..., yang menandakan konektivitas penuh.

3.3. Penjelasan Verifikasi Redundansi

Pengujian kedua adalah untuk memvalidasi Floating Static Route (failover). Kita akan menyimulasikan kegagalan link utama dan mengamati apakah jaringan pulih secara otomatis menggunakan link backup.

Kita akan menjalankan ping berkelanjutan (ping -t) dari PC Penjualan (VLAN 10) ke PC IT (VLAN 30). Kemudian, kita akan mematikan link utama antara router utama dan server (Link B) dengan perintah shutdown.

3.4. Perintah Verifikasi Redundansi (shutdown)

- Dari PC Penjualan (Command Prompt):

- C:\> ping -t 192.168.10.98

(Ping akan berjalan normal)

- Dari Router ruang kantor utama (CLI):

- configure terminal

- ! Mematikan link utama ke server

- interface FastEthernet0/0

- shutdown

- exit

- Amati PC Penjualan: Ping akan Request timed out 1-2 kali, lalu berhasil kembali saat rute backup (AD 10) mengambil alih.

- Kembalikan Link (dari Router ruang kantor utama):

- configure terminal

- interface FastEthernet0/0

- no shutdown

- exit

(Ping akan terus berjalan tanpa gangguan).

Kesimpulan: Kembalinya ping secara otomatis membuktikan bahwa redundansi jaringan telah berhasil diimplementasikan.