- a.Kantor utama-penjualan

! Konfigurasi di 'kantor-penjualan-1'

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name PENJUALAN

Switch(config-vlan)# exit

! Masukkan semua port (ke PC, ke router, ke switch-2) ke VLAN 10

Switch(config)# interface range FastEthernet0/1-24

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)# exit

! Konfigurasi di 'kantor-penjualan-2'

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 10

Switch(config-vlan)# name PENJUALAN

Switch(config-vlan)# exit

! Masukkan semua port (ke PC dan ke switch-1) ke VLAN 10

Switch(config)# interface range FastEthernet0/1-24

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)# exit

! Konfigurasi di router 'ruang kantor utama'

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface Eth0/3/0

Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.192

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

! Konfigurasi di router 'ruang kantor utama'

Router(config)#

! --------- DHCP UNTUK PENJUALAN (VLAN 10) ---------

Router(config)# ip dhcp pool PENJUALAN

Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.192

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1

Router(dhcp-config)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1

1.b sdm

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 20

Switch(config-vlan)# name SDM

Switch(config-vlan)# exit

! Masukkan semua port (ke PC dan ke router) ke VLAN 20

Switch(config)# interface range FastEthernet0/1-24

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20

Switch(config-if-range)# exit

! --------- KONFIGURASI INTERFACE SDM (VLAN 20) ---------

Router(config)# interface Fa1/1

Router(config-if)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.224

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Router(config)# ip dhcp pool SDM

Router(dhcp-config)# network 192.168.10.64 255.255.255.224

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.65

Router(dhcp-config)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.65

- Router-Ruang Server, switch kantor-it

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 30

Switch(config-vlan)# name IT

Switch(config-vlan)# exit

! Masukkan semua port (ke PC dan ke router) ke VLAN 30

Switch(config)# interface range FastEthernet0/1-24

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 30

Switch(config-if-range)# exit

! Konfigurasi di router 'ruang server'

Router(config)#

! --------- KONFIGURASI INTERFACE IT (VLAN 30) ---------

Router(config)# interface Fa1/1

Router(config-if)# ip address 192.168.10.97 255.255.255.224

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

! --------- DHCP UNTUK IT (VLAN 30) ---------

Router(config)# ip dhcp pool IT

Router(dhcp-config)# network 192.168.10.96 255.255.255.224

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.97

Router(dhcp-config)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.97

- Ruang gudang

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 40

Switch(config-vlan)# name GUDANG

Switch(config-vlan)# exit

! Masukkan semua port (ke PC dan ke router) ke VLAN 40

Switch(config)# interface range FastEthernet0/1-24

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 40

Switch(config-if-range)# exit

! Konfigurasi di router 'ruang gudang'

Router(config)#

! --------- KONFIGURASI INTERFACE GUDANG (VLAN 40) ---------

Router(config)# interface Fa1/1

Router(config-if)# ip address 192.168.10.129 255.255.255.240

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

! --------- DHCP UNTUK GUDANG (VLAN 40) ---------

Router(config)# ip dhcp pool GUDANG

Router(dhcp-config)# network 192.168.10.128 255.255.255.240

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.129

Router(dhcp-config)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.129

- Ruang Manajemen

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# vlan 50

Switch(config-vlan)# name MANAJEMEN

Switch(config-vlan)# exit

! Masukkan semua port (ke PC dan ke router) ke VLAN 50

Switch(config)# interface range FastEthernet0/1-24

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 50

Switch(config-if-range)# exit

! Konfigurasi di router 'ruang manajemen'

Router(config)#

! --------- KONFIGURASI INTERFACE MANAJEMEN (VLAN 50) ---------

Router(config)# interface Fa1/1

Router(config-if)# ip address 192.168.10.145 255.255.255.224

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

! --------- DHCP UNTUK MANAJEMEN (VLAN 50) ---------

Router(config)# ip dhcp pool MANAJEMEN

Router(dhcp-config)# network 192.168.10.144 255.255.255.224

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.145

Router(dhcp-config)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.145